自然災害発生時における業務継続計画

| 法人名 | 社会福祉法人 サロベツ福祉会 | 種別 | 就労継続支援B型 生活介護 共同生活援助 自立生活支援援助 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表者 | 理事長 | 管理者 | 施設長 |
| 所在地 | 北海道天塩郡豊富町 上サロベツ1184番地11 | 電話番号 | （0162）82-2565 |

※本ひな形における各項目は、別途お示しする「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」３－２－１～３－２－４に対応しています。６は通所サービス、７は訪問サービス、８は居宅介護支援サービス固有事項となっており、各施設・事業所のサービス類型、特徴等に応じ、適宜改変して活用いただくことを想定しています。

目次

1. 総論	1

（１） 基本方針	1

（２） 推進体制	1

（３） リスクの把握	2

① ハザードマップなどの確認	2

② 被災想定	3

（４） 優先業務の選定	4

① 優先する事業	4

② 優先する業務	4

（５） 研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し	5

① 研修・訓練の実施	5

② ＢＣＰの検証・見直し	5

2. 平常時の対応	6

（１） 建物・設備の安全対策	6

① 人が常駐する場所の耐震措置	6

② 設備の耐震措置	6

③ 水害対策	7

（２） 電気が止まった場合の対策	7

（３） ガスが止まった場合の対策	8

（４） 水道が止まった場合の対策	8

① 飲料水	8

② 生活用水	8

（５） 通信が麻痺した場合の対策	9

（６） システムが停止した場合の対策	9

（７） 衛生面（トイレ等）の対策	10

① トイレ対策	10

② 汚物対策	10

（８） 必要品の備蓄	11

（９） 資金手当て	12

3. 緊急時の対応	13

（１） ＢＣＰ発動基準	13

（２） 行動基準	13

（３） 対応体制	14

（４） 対応拠点	14

（５） 安否確認	14

① 利用者の安否確認	14

② 職員の安否確認	15

（６） 職員の参集基準	15

（７） 施設内外での避難場所・避難方法	16

（８） 重要業務の継続	16

（９） 職員の管理	17

① 休憩・宿泊場所	17

② 勤務シフト	17

（１０） 復旧対応	18

① 破損個所の確認	18

② 業者連絡先一覧の整備	18

③ 情報発信（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応）	18

4. 他施設との連携	19

（１） 連携体制の構築	19

① 連携先との協議	19

② 連携協定書の締結	19

③ 地域のネットワーク等の構築・参画	20

（２） 連携対応	20

① 事前準備	20

② 入所者・利用者情報の整理	21

③ 共同訓練	21

5．地域との連携	22

（１）	被災時の職員の派遣	22

（２）	福祉避難所の運営	22

① 福祉避難所の指定	22

② 福祉避難所開設の事前準備	23

6.	通所サービス固有事項	24

7.	訪問サービス固有事項	25

8.	居宅介護支援サービス固有事項	26

# 総論

## 基本方針

施設・事業所としての災害対策に関する基本方針を記載する。

本計画は、災害時に人・物・情報など、利用できる資源に制約がある状況下においても、本事業所が果たすべき役割を勘案し、優先的に実施すべき業務を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、業務継続に必要な資源などの確保等をあらかじめ定めるものとする。 - 利用者の安全確保（人命安全の確保） →利用者・職員の安全確保と安否確認。利用者は重症化リスクが高く、災害発生時に深刻な被害が生じる恐れがあることに留意して安全の確保、安否確認に努める。 - サービス継続 →利用者の生命、身体の安全、健康を守るために最低限の機能維持を努める。

＊法人本部の基本方針と同じであれば、それらを記載しても構わない。

## 推進体制

平常時の災害対策の推進体制を記載する。

部署・役職; 氏名; 主な役割. 管理者; 施設長の職にある者; 全体統括 各関係機関との連絡調整 職員への指示. 主任 サービス管理責任者; 就Bｻｰﾋﾞｽ管理責任者 生介ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 GHｻｰﾋﾞｽ管理責任者; サービスの提供の調整 利用者、家族との連絡調整. 看護職員; 正看・准看 有資格者; 医療ケア. 他職員; 上記以外の職員・臨時職員・パート職員; 食料・飲料水の確保 照明器具・日用品・暖房器具・寝具などの確保.

## リスクの把握

### ハザードマップなどの確認

施設・事業所が所在するハザードマップ等を掲載する（多い場合は別紙として巻末に添付する）。

本事業所は土砂災害・津波・内水氾濫の特別警戒区域及び警戒区域には該当していない。 以下、該当するものの確認。 - 洪水の場合 「豊富町洪水ハザードマップ市街地」によると、本事業所は浸水深0.5ｍ未満区域に該当しているため、洪水当水害のリスクが高い。 - 暴風雪による交通障害 暴風雪の発生により、本事業所と近接する道道444号が過去に交通障害を発生させている。

### 被災想定

大きな被害が予想される災害について、自治体が公表する被災想定を整理して記載する。

【自治体公表の被災想定】

町内で想定される災害として以下に記載。 - 大雨や雪解けによる川の氾濫・内水氾濫等の住宅浸水・倒壊、耕作地冠水、道路冠水・崩壊。また、これらの災害による健康被害や死傷。 - 大雨による土砂崩れ・地すべりや、土石流など。また、これらの災害による健康被害や死傷。 - 豪雪、暴風雪による道路の通行止め等交通障害。また、これらの災害による健康被害や死傷。 - 強風による電柱倒壊、電線・光ファイバー断線、建物倒壊、ビニールハウス倒壊、作物や森林の風倒被害など。また、これらの災害による健康被害や死傷。 - 大地震による建造物倒壊、道路の崩壊、土砂崩れ・地すべり、電柱倒壊、電線・光ファイバー断線、火災など。また、これらの災害による健康被害や死傷。 ライフラインで想定される影響 - 電力 →停電による電気機器の停止、PCやスマホなどの通信機器の充電不能 - 水道 →断水により飲料水や生活用水の使用不能 - ガス →使用不能の可能性が高い - 通信電波 →電線断線・電波塔倒壊などにより、インターネットや電話の使用不能

【自施設で想定される影響】

自治体発表の被災想定から自施設の設備等を勘案のうえ記載する。また、時系列で整理することを推奨する。

当日; 2日目; 3日目; 4日目; 5日目; 6日目; 7日目; 8日目; 9日目. 電力; 不可; 復旧; →; →; →; →; →; →. 飲料水; 備蓄品; 復旧; →; →; →; →; →; →. 生活用水; 自家用水. ガス; 備蓄品; 復旧; →; →; →; →; →. 携帯電話; 不通; 復旧; →; →; →; →; →; →. メール; 不通; 復旧; →; →; →; →; →; →.

## 優先業務の選定

### 優先する事業

複数の事業を運営する施設・事業所では、どの事業（入所、通所、訪問等）を優先するか

（どの事業を縮小・休止するか）を法人本部とも連携して決めておく。

＜優先する事業＞ （１）入所サービス （２）訪問サービス ＜停止する場合がある事業＞ （１）通所サービス （２）訪問サービス （３）

### 優先する業務

上記優先する事業のうち、優先する業務を選定する。

優先業務; 必要な職員数. 食事の提供; 1人. 食事の見守り; 3～4人. フロア見守り. 送迎. 管理業務; 各所1人.

## 研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し

### 研修・訓練の実施

訓練実施の方針、頻度、概要等について記載する。

本事業所施設（四カ所）にて、各所で訓練を実施する。 年に2回行う避難訓練に合わせ、火災や災害を想定した訓練とともに建物・設備などの確認や使用方法などについての研修を行う。

＊訓練が一過性で終わらず、継続して実施することを担保する。

### ＢＣＰの検証・見直し

評価プロセスや定期的に取組の評価と改善を行うことを記載する。

訓練実施後に、BCPの見直しを検討する。 訓練での課題、反省点などを洗い出し、改善点や疑問点などをまとめて次の訓練計画に反映するものとする。

＊継続してＰＤＣＡサイクルが機能するよう記載する。

# 平常時の対応

## 建物・設備の安全対策

### 人が常駐する場所の耐震措置

| 場所 | 対応策 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| マイハート | 高い棚には耐震対策（突っ張り棒など） 窓ガラスには飛散防止フェルム 消火器・懐中電灯 |  |
| 夢工房 | 高い棚や大型機械には耐震対策（突っ張り棒など） キャスター付きはキャスターロック 窓ガラスには飛散防止フィルム 防火グッズを備える 消火器・懐中電灯 |  |
| 生活介護 | 高い棚には耐震対策（突っ張り棒など） 窓ガラスには飛散防止フェルム 消火器・懐中電灯 |  |
| グループホーム 有料老人ﾎｰﾑ | 高い棚には耐震対策（突っ張り棒など） 扉付きの棚には鍵をつける 窓ガラスには飛散防止フェルム 消火器・懐中電灯 避難経路の確認や掲示 |  |

### 設備の耐震措置

| 対象 | 対応策 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| キャビネット | 突っ張り棒などで固定 |  |
| キャスター付き | キャスターロック |  |
| 扉付き | 鍵をつける |  |
| 引出付き | 同上 |  |
| 大型機械 | 突っ張り棒などで固定 |  |
| 窓ガラス | 飛散防止フィルムなど |  |
| 消火器・懐中電灯 | 点検・設置場所の確認 |  |

※設備等に関しては、定期的な日常点検を実施する。

### 水害対策

定期的に浸水による建物・設備への危険性、外壁のひび割れ、欠損などの確認を行う。

| 対象 | 対応策 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 取水口 | 枯れ葉などでの詰まりをなくす |  |
| 測溝 | 同上 |  |
| 防災グッズ | 使用期限や配置場所の確認 |  |
| 懐中電灯 | 点検・場所の確認 |  |

## 電気が止まった場合の対策

被災時に稼動させるべき設備と自家発電機もしくは代替策を記載する。

| 稼働させるべき設備 | 自家発電機もしくは代替策 |
| --- | --- |
| 在宅酸素 | 自家発電機を使用 |
| 情報機器 （スマホ・TV・ラジオなど） | 自家発電機、乾電池式充電器、手回しバッテリーなどを使用 |
| 照明器具 | 乾電池式懐中電灯など |
| 暖房器具 | 灯油ストーブ・カイロなど |

## ガスが止まった場合の対策

被災時に稼動させるべき設備と代替策を記載する。

| 稼働させるべき設備 | 代替策 |
| --- | --- |
| 調理器具 | カセットコンロ |

## 水道が止まった場合の対策

被災時に必要となる飲料水および生活用水の確保を記載する。

### 飲料水

2ℓペットボトル150本（3日分×50人分）

＊備蓄の場合は、備蓄の基準（2㍑ペットボトル●本（●日分×●人分）などを記載）

### 生活用水

ポリタンク10ℓを4つ準備

＊貯水槽を活用する場合は容量を記載。ポリタンクを準備する場合は容量と本数を記載。

## 通信が麻痺した場合の対策

被災時に施設内で実際に使用できる方法(携帯メール)などについて、使用可能台数、バッテリー容量や使用方法等を記載する。

→　携帯電話／携帯メール／ＰＨＳ／ＰＣメール／ＳＮＳ等

公衆電話（豊富駅ポスト付近、町民センター駐車場、パチンコロッキー前） 手回しバッテリー、ソーラーバッテリー、乾電池式充電器

## システムが停止した場合の対策

電力供給停止などによりサーバー等がダウンした場合の対策を記載する（手書きによる事務処理方法など）。

浸水リスクが想定される場合はサーバーの設置場所を検討する。

データ類の喪失に備えて、バックアップ等の方策を記載する。

パソコンは、浸水の危険のない場所に常に保管する。 データは定期的にバックアップをする。（ワンドライブにアップする） BCPなど災害対策用文書は、印刷したものをファイルにする。

## 衛生面（トイレ等）の対策

被災時は、汚水・下水が流せなくなる可能性があるため、衛生面に配慮し、トイレ・汚物対策を記載する。

### トイレ対策

【利用者】

施設によっては、紙おむつ・消臭固化剤を備蓄する。（有料老人ﾎｰﾑなど） 電気、水道が止まった場合は、速やかに簡易トイレを運び、設置する。 汚物処理には消臭固化剤などを使用し、保管場所を決めておく。

【職員】

利用者とは別に、職員用簡易トイレ、生理用品を備蓄する。 電気・水道が止まった場合は、速やかに簡易トイレを運び、設置する。

### 汚物対策

排泄物や使用済みのオムツなどの汚物の処理方法を記載する。

排泄物などは、ビニール袋に入れて消臭固形剤などを使用して密閉し、衛生面に留意して、廃棄物の収集再開まで一時保管場所にて保管しておく。 使用済みオムツも上記をおなじ扱いとする。

## 必要品の備蓄（別紙にてリスト化）

被災時に必要な備品はリストに整理し、計画的に備蓄する（多ければ別紙とし添付する）。定期的にリストの見直しを実施する。備蓄品によっては、消費期限があるため、メンテナンス担当者を決め、定期的に買い替えるなどのメンテナンスを実施する。

【飲料・食品】

| 品名 | 数量 | 消費期限 | 保管場所 | メンテナンス担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【医薬品・衛生用品・日用品】

| 品名 | 数量 | 消費期限 | 保管場所 | メンテナンス担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【備品】

| 品名 | 数量 | 保管場所 | メンテナンス担当 |
| --- | --- | --- | --- |

## 資金手当て

災害に備えた資金手当て（火災保険など）を記載する。

緊急時に備えた手元資金等（現金）を記載する。

北海道火災共済 あいおいニッセイ同和（火災保険） 手元金（金庫にて25000円常備）

＊地震保険の保険契約については地域によって制限がある

# 緊急時の対応

## ＢＣＰ発動基準

地震の場合、水害の場合等に分けてBCPを発動する基準を記載する。

緊急時体制は、当事業所周辺において、下記災害に程度による被災状況、社会的混乱などを総合的に勘案し、管理者が必要と判断した場合、BCPを発動する。 【地震による発動基準】 震度5以上の地震が発生し、被災状況や混乱状況を勘案した結果、必要と判断した場合に発動。 【水害による発動基準】 大雨警報（土砂災害）、洪水警戒が発令され警戒レベルが3以上という状況の場合、被災状況や混乱状況を勘案した結果、必要と判断した場合に発動。

また、管理者が不在の場合の代替者も決めておく。

| 管理者 | 代替者① | 代替者② |
| --- | --- | --- |
| 理事長 | 施設長 | 主任・サービス管理責任者 |

## 行動基準

発災時の個人の行動基準を記載する。

- 自身及び利用者（在宅時は家族）の安全確保 - 二次被害への対策（火災・建物倒壊など） - 入所サービス使用者の生命維持 - 法人内施設間の連携と外部機関との連携 →施設・事業間連携、行政連携、取引先協力依頼、他法人連携 - 情報発信 →利用者家族安否情報、施設・事業所情報

## 対応体制

対応体制や各班の役割を図示する。代替者を含めたメンバーを検討し、記載する。

【総括・情報連絡】理事長、施設長 →災害応急対策の全般について一切の指揮を行う。 →行政などと連絡をとり、正確な情報の入手に努めるとともに、適切な指示を仰ぎ、災害対策本部で報告するとともに利用者家族への利用者の状況などを連絡・記録などを行う。 【消化対応】各職員 →災害発生後ただちに火元の点検、ガス漏れの有無の確認などを行い、発火の防止に万全を期すとともに、発火の際には消化活動に努める。 【救護】看護師 →負傷者の救出、応急手当及び病院への搬送などを行う。 【避難誘導】サービス管理責任者 →利用者の安全確認・施設整備の損傷を確認し、災害対策本部への報告をする。また、本部の指示により利用者の避難誘導をし、家族への引継ぎを行う。 【応急物資】各職員 →食料・飲料水などの確保に努めるとともに、炊き出しや食料・飲料水などの配布を行う。

## 対応拠点

緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記載する（安全かつ機能性の高い場所に設置する）。

| 第１候補場所 | 第２候補場所 | 第３候補場所 |
| --- | --- | --- |
| 当事業所 | 特別養護老人ホーム 温心園 | 豊富町定住支援センター |

## 安否確認

### 利用者の安否確認

震災発生時の利用者の安否確認方法を検討し、整理しておく（別紙で確認シートを作成）。なお、負傷者がいる場合には応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送できるよう方法を記載する。

【安否確認ルール】 ・サービス提供中に被災した場合は、利用者の安否確認後、家族への安否状況の連絡を行う。 ・サービス外で災害発生時に電話による利用者の安否確認を行う。 ・連絡がつかない利用者がいる場合は、できる限り訪問して確認を行う。 【医療機関への搬送方法】 ・負傷者がいる場合は、看護職員が応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送する。 ・協力医療機関 豊富町国保診療所（82-1515）

### 職員の安否確認

地震発生時の職員の安否確認方法を複数検討し準備しておく（別紙で確認シートを作成）。

（例）携帯電話、携帯メール、ＰＣメール、ＳＮＳ等

【施設内】 施設内における職員の安否確認は、利用者の安否確認と併せて、各施設のサービス管理責任者が点呼を行い、施設長もしくは理事長に報告する。 【自宅等】 自宅で被災した場合は、電話・携帯メール・災害用伝言ダイヤルなどの手段を使用し、事業所に自身・家族の安否情報・自宅の被災状況・出勤可否を報告する。

## 職員の参集基準

発災時の職員の参集基準を記載する。なお、自宅が被災した場合など参集しなくてもよい場合についても検討し、記載することが望ましい。

・震度5以上や避難警戒レベル3以上が発令された場合は、避難など自身及び家族の安全を最優先とする。安全が確保でき次第、事業所と連絡をとり、管理者の指示に従い行動する。 →30分以上、事業所と連絡が取れない場合は安全確保を最優先に自主的に参集する。 ・自らまたは家族が被災した場合や、交通機関、道路状況によって参集が困難な場合は、無理に参集する必要はない。

## 施設内外での避難場所・避難方法

地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。また、津波や水害などにより

浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておく。

【施設内】

|  | 第１避難場所 | 第２避難場所 |
| --- | --- | --- |
| 避難場所 | 事業所内 |  |
| 避難方法 | ・安全が確保されていればそのまま待機 ・災害に合わせて避難行動とる |  |

【施設外】

|  | 第１避難場所 | 第２避難場所 |
| --- | --- | --- |
| 避難場所 | 法人で管理する駐車場 | 近隣公共施設 |
| 避難方法 | ・安全に留意しながら各事業所の駐車場へ誘導 ・状況に応じて雨具や防寒具を用意する ・救急箱を持ち出す ・避難後の点呼 | ・行政機関の指示による。 |

## 重要業務の継続

優先業務の継続方法を記載する（被災想定（ライフラインの有無など）と職員の出勤と合わせて時系列で記載すると整理しやすい）。

- 災害の情報収集、必要時は避難 - 利用者と職員の安否確認 - 被災状況の確認を行う - 被災状況を踏まえ、当日及び翌日のサービス提供の可否を検討 - サービス提供を継続する場合は、職員のシフトを調整する - 被災状況からサービス提供が困難な場合は、利用者・利用者家族、居宅介護支援事業所に連絡する

## 職員の管理

### 休憩・宿泊場所

震災発生後、職員が長期間帰宅できない状況も考えられるため、候補場所を検討し、指定しておく。

| 休憩場所 | 宿泊場所 |
| --- | --- |
| 事務所 | 食堂 |
| 相談室 | 相談室 |
| 食堂 | 更衣室 |

### 勤務シフト

震災発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。参集した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう災害時の勤務シフト原則を検討しておく。

【災害時の勤務シフト原則】 ・職員及び家族、家屋の安全を確認の上、出勤可能な職員を確認する。 ・十分な職員が確保できない場合は、休止を検討する。

## 復旧対応

### 破損個所の確認

復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートを整備し、別紙として添付しておく。

＜建物・設備の被害点検シート例＞ 対象; 状況（いずれかに○）; 対応事項/特記事項. 建物・設備; 躯体被害; 重大／軽微／問題なし. エレベーター; 利用可能／利用不可. 電気; 通電 ／ 不通. 水道; 利用可能／利用不可. 電話; 通話可能／通話不可. インターネット; 利用可能／利用不可. ・・・. 建物・設備 （フロア単位）; ガラス; 破損・飛散／破損なし. キャビネット; 転倒あり／転倒なし. 天井; 落下あり／被害なし. 床面; 破損あり／被害なし. 壁面; 破損あり／被害なし. 照明; 破損・落下あり／被害なし. ・・・.

### 業者連絡先一覧の整備（リスト参照）

円滑に復旧作業を依頼できるよう各種業者連絡先一覧を準備しておく。

| 業者名 | 連絡先 | 業務内容 |
| --- | --- | --- |

### 情報発信（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応）

公表のタイミング、範囲、内容、方法についてあらかじめ方針を定めて記載する。

事業所の運営状況について、関係機関等の情報提供する場合は、法人代表または管理者が対応する。

# 4. 他施設との連携

## 連携体制の構築

### 連携先との協議

連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載する。

連携にかかわる協議、連携協定書の締結については検討中

### 連携協定書の締結

地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付する。

### 地域のネットワーク等の構築・参画

施設・事業所の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合はそれらに加入することを検討する。

【連携関係のある施設・法人】

| 施設・法人名 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |
| 社会福祉法人豊富福祉会 | 0162-82-2333 | 避難所 |

【連携関係のある医療機関（協力医療機関等）】

| 医療機関名 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |
| 国保診療所 | 0162-82-1515 |  |

【連携関係のある社協・行政・自治会等】

| 名称 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |
| 豊富町役場 | 0162-82-1001 |  |

## 連携対応

### 事前準備

連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備すべき事項などを記載する。

連携体制の構築について検討中 行政機関(役場・消防等)と協力した、防災訓練等の実施

### 入所者・利用者情報の整理

避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、あらかじめまとめておく。

避難時に備えて利用者・職員情報を整理し、避難時に共有できるようにする。 別途ファイル(利用者名簿等)にて管理

### 共同訓練

連携先と共同で行う訓練概要について記載する。

他法人・他事業所との共同訓練は、その内容等について今後検討。

# 5．地域との連携

## 被災時の職員の派遣

（災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録）

地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員

としての登録を検討する。

当事業所が復旧した場合は、行政や他事業所からの要請に応じ、職員の派遣等の支援が可能か検討する。

## 福祉避難所の運営

### 福祉避難所の指定

福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、

受入場所、受入期間、受入条件など諸条件を整理して記載する。

社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましいが、

仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住民等の受入の要望に沿うこと

ができるよう上記のとおり諸条件を整理しておく。

福祉避難所として指定されている。 受け入れ可能人数：50人 受け入れ場所：サロベツマイハート（豊富町西４－５） 受け入れ期間：1週間ほど 受け入れ対象者：要配慮者（家族等も受け入れ対象とする）

### 福祉避難所開設の事前準備

福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。

また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の

支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、

ボランティアの受入方針等について検討しておく。

受け入れ順については、協議の上、事業所内において確認を行う。

# 通所サービス固有事項

【平時からの対応】 ・ハザードマップを活用し、送迎経路上の危険個所を把握する。 （河川氾濫、浸水予測、土砂崩れ、交通量等） ・利用者宅がハザードマップの浸水想定・津波想定・土砂災害想定のどこに位置するかを確認する。 ・サービス提供中に被災した場合に備え、利用者家族等の緊急連絡先については、自宅、職場、携帯電話等の複数の連絡先や連絡方法を把握しておく。 ・利用者宅付近の避難所の確認を行う。 ・車輌にはハザードマップを設置する。 【災害が予想される場合の対応】 ・暴風雨・暴風雪などの気象予報から被害が予測される場合は、該当日のサービスの休止を検討し、使用者に応じ、サービス提供日の変更等も検討する。 【災害発生時の対応】 ・サービス提供を長期間休止する場合は、居宅介護支援事業所を連携し、必要に応じて他事業所の通所サービス等への変更を検討する。 ・サービス提供中に被災した場合は、利用者の安否確認後、あらかじめ把握している緊急連絡先を活用し、利用者家族への安否状況の連絡を行う。 ・利用者の安全確保や家族への連絡状況を踏まえ、順次利用者の帰宅支援をする。帰宅するにあたり、利用者家族の協力も得る。 帰宅困難な場合は関係機関とも連携しながら事業所での宿泊や近くの避難所への移送等で対応する。

# 訪問サービス固有事項

【平時からの対応】 ・ハザードマップを活用し、送迎経路上の危険個所を把握する。 （河川氾濫、浸水予測、土砂崩れ、交通量等） ・利用者宅がハザードマップの浸水想定・津波想定・土砂災害想定のどこに位置するかを確認する。 ・サービス提供中に被災した場合に備え、利用者家族等の緊急連絡先については、自宅、職場、携帯電話等の複数の連絡先や連絡方法を把握しておく。 ・利用者宅付近の避難所の確認を行う。 ・車輌にはハザードマップを設置する。 【災害が予想される場合の対応】 ・暴風雨・暴風雪などの気象予報から被害が予測される場合は、該当日のサービスの休止を検討し、使用者に応じ、サービス提供日の変更等も検討する。 【災害発生時の対応】 ・サービス提供を長期間休止する場合は、居宅介護支援事業所を連携し、必要に応じて他事業所の通所サービス等への変更を検討する。 ・サービス提供中に被災した場合は、利用者の安否確認後、あらかじめ把握している緊急連絡先を活用し、利用者家族への安否状況の連絡を行う。 ・利用者の安全確保や家族への連絡状況を踏まえ、順次利用者の帰宅支援をする。帰宅するにあたり、利用者家族の協力も得る。 帰宅困難な場合は関係機関とも連携しながら事業所での宿泊や近くの避難所への移送等で対応する。

# 居宅介護支援サービス固有事項

該当なし

【平時からの対応】 【災害が予想される場合の対応】 【災害発生時の対応】